Udarbejdet: 	 		Kontrolleret: 			Godkendt:

# Udbudsbeskrivelse:

# StoVentec R, facadebeklædning - Neutral

## Producent

Sto Danmark A/S - Avedøreholmen 48 - 2650 Hvidovre

## Anvendelse

Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration og hjælp i forbindelse med udarbejdelse af udbudstekster og –beskrivelser, hvor Sto Danmark's produkter ønskes anvendt. Teksten er udarbejdet med det formål, at den kan indgå i alle former for udbud, herunder også offentlige- og EU-udbud, hvor produkt- og producentnavne ikke må fremgå. Strukturen i beskrivelsen følger BIPS 1.000 beskrivelsesparadigme, på bygningsdelsniveau, og skal ses som en bruttoliste ift. omfang som kan inkluderes i bygningsdelsbeskrivelsen. Brugeren kan frit kopiere og modificere i tekst og omfang for at tilpasse teksten til det aktuelle behov. Brugen af tegnene ’<’ og ’>’ i teksten angiver, at arkitekten skal vurdere teksten skrevet inden for tegnene og tilpasse denne til det aktuelle projekt. Det skal noteres, at en oplistning inden for disse tegn adskilt af semikolon (;) angiver de aktuelle muligheder for valg i den pågældende situation. Noter venligst at al tekst og data indeholdt i denne udbudsbeskrivelse stilles til rådighed uden nogen form for ansvar fra producentens side. Teksten skal ses som vejledning og inspiration og skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkret projekt og tilpasset den aktuelle lovgivning på området.

# Udbudstekst

## <Identifikationskode > Fugefri ventileret facade med puds

4.1	Orientering

bips B2.240, Basisbeskrivelse - Murværk er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

4.2	Omfang

Levering og montering af fugefri ventileret facadebeklædning med puds.

Følgende bygningsdele er omfattet af nærværende bygningsdelsbeskrivelse:

- F.01 - Fugefri ventileret facade med puds

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3	Lokalisering

Arbejdet omfatter facader lokaliseret på <bygning x, y og z>

4.4	Tegningshenvisning

Der henvises til følgende tegninger; - <Hovedtegning x> - <Plantegning x> - <Snittegning x> - <Detailtegning x>

4.5	Koordinering

Der skal foretages koordinering med følgende arbejder: - <Betonelementer, leverance og montage> - <Skelletkonstruktioner> - <Tagdækning> - <Døre, vinduer og porte, leverance og montage> - <Tekniske installationer> - <Murværk>

4.6	Tilstødende bygningsdele

Facadepladerne monteres på ydervægge udført i <beton;tegl;træ>. Der skal udføres tilslutninger til forudgående bygningsdele: - <Ydervægskonstruktion> - <Fundamenter, sokkel> - <Tagdækning> - <Døre, vinduer, porte> Bygningsdelene kan forventes overtaget med tolerancer som beskrevet under punktet "mål og tolerancer" i den enkelte bygningsdelsbeskrivelse. Efter nærværende bygningsdel følger følgende bygningsdele/arbejder: - <Sålbænke> - <Sokkel> - <Murkroner> - <Inddækninger> - <Døre, vinduer, porte - fugning>

4.7	Projektering

Nedenstående projekteringsmateriale skal udføres af entreprenøren. - <Montagetegninger og nødvendige supplerende beregninger for hele systemleverancen, inkl. antal og typer af befæstigelser> For alle byggematerialer tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer, dimensioneringstabeller mv. Al projekteringsmateriale godkendes af byggeledelsen inden igangsætning af arbejdet. Entreprenøren skal påregne deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder.

4.8	Undersøgelser

Før arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren kontrollere, at bygningsdele opført under punktet ”Tilstødende bygningsdele” er udført og har færdige overflader. Såfremt det konstateres, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse ikke er til stede, skal der straks rettes henvendelse til byggeledelsen.

4.9	Materialer og produkter

Bygningsdelen er én samlet systemleverance, som den udførende skal stille en samlet systemgaranti for. Dette inkluderer alle indeholdte materialer og produkter, og systemgarantien skal omfatte både udgifter til materiale og arbejdsomkostningerne i hele garantiperioden.

Underkonstruktion

Type: Systemgodkendt montagesystem med < vandrette > bæreprofiler Bæreprofil: Perforeret hatteprofil 70/25x0,7 mm i stål. Skal kunne monteres vandret.

Pudsbæreplade

Type: Systemgodkendt glasfiberbelagt pudsbæreplade af glasgranulat - med hovedpart fra returglas - og organisk bindemiddel Pladetykkelse: 12 mm Vægt: 6 kg/m2 Format: < 800 x 1200; 2400 x 1200 > mm Vanddampdiffusionsmodstandstal: 11 µ Varmeledningsevne: 0,09 W/(m*k) Densitet: 500 kg/m3 Bøjning E-modul: 1200-1400 N/mm2 Brand iht. DIN 13501-1: A2-s1,d0 Fastgørelse: Systemgodkendte skruer i rustfrit stål

Grundpuds

Type: Systemgodkendt elastisk brugsklar cementfri armeringsmasse/grundpuds iht. EN 15.824 Slidstyrke: >15 Joule ved korrekt systemopbygning muligt Revneudvidelse: ca. 2 % Diffusionsækvivalent Luftlagstykkelse: EN ISO 7783-2 0,5 - 0,7 m Gennemtrængelighedsrate for vand: w EN 1062 -3 < 0,05 kg/(m²hm³,5) Vanddampdiffusionsmodstandstal: µ EN ISO 7783-2 200 - 300

Armering

Type: Systemgodkendt glasfiberarmeringsvæv til grundpuds: Maskevidde: 4 x 4 mm Bredde: 110 cm Fladevægt > 165 g/m² Rivestyrke ved levering ≥ 1750 N/50 mm

Slutpuds

Type: Systemgodkendt færdigblandet organisk slutpuds med kradsepudsstruktur Farve: < Hvid > Brandegenskaber: A2-s1, d0 iht. EN 13501-1 Diffusionsekvivalent luftlagstykkelse EN ISO 7783-2 0,05-0,08 m Vandgennemtrængelighedskvote w EN 1062-3 < 0,05 kg/(m2 *H0,5) Vanddampdiffusionsmodstandstal µ EN ISO 7783-2 25-40

Tilbehør

Bygningsdelen omfatter alle til- og afslutninger til tilstødende bygningsdele, herunder fugebånd, hjørne-, kant-, tagudluftnings-, topkants- og udluftningsprofiler mv. Tilbehør skal være systemgodkendt.

4.10	Udførelse

Montering skal ske i henhold til leverandørens anvisninger og jf. det under punkt 4.7 udførte projektmateriale. Bæreprofilet monteres vandret på isoleret ydervæg med vindspærreplade. Vindspærreplade er udført under andet arbejde. Pudsbæreplader monteres i liggende forband på bæreprofilerne med tætte samlinger jf. leverandørens anvisninger. Skruehovedet skal planforsænkes i plan med pladens overflade. Fugebånd monteres mellem pladen og tilstødende konstruktioner Før grundpuds og armering påføres hele facaden, udføres diagonalarmering (min. 400 x 250 mm) samt forstærkning af lysninger og hjørner. Diagonalarmering skal lægges på steder som risikerer revner, f.eks. ved tilslutninger til fremspringende konstruktioner samt hjørner ved åbninger. Diagonalarmeringen skal lægges helt ind til åbningens hjørne. Grundpuds påføres, armeringsvæven presses ind i den våde grundpuds, og overfladen jævnes godt. Armeringsnettet skal ligge i den yderste 1/3-del af grundpudsen, dog vel indbadet. Kantprofilernes armering pudses ind i grundpudsen. I falser og på udvendige hjørner benyttes speciel hjørnearmering. Denne skal pudses ind i grundpudsen. Grundpudsen skal være hærdet før overfladebehandling. Hele pudslaget skal kontrolleres inden yderligere overfladebehandling foretages. Slutpudsen påføres jævnt jf. leverandørens anvisninger. Der skal arbejdes ”vådt i vådt” og hele flader skal bearbejdes i én arbejdsgang. Slutpudsen skal være hærdet før facaden udsættes for nedbør. Stilladshuller og lign skal tætnes og efterbehandles/duppes med slutpuds efter endt arbejde. Der udføres af- og tilslutninger til alle tilstødende bygningsdele jf. projektets tegningsmateriale og leverandørens anvisninger.

4.11	Mål og tolerancer

Følgende mål og tolerancer for bygningsdelen skal overholdes: - I slutpudsen må der ikke forekomme synlige pudseskel. Strukturforskelle må ikke dominere det færdige udtryk i pudsen. Der må ikke være farveforskelle. - Pudstykkelse: Tykkelsen af grundpudslag skal ligge mellem <2,5 og 5 mm. Ved kontrol skal et gennemsnit på 10 målinger være minimum 3 mm. - Samtlige hjørner skal stå med lige og hele kanter. - jf. Tolerancer.dk, Pudsarbejder. for de ved arbejdes udførelse gældende retningslinjer. Overtrædes disse, skal byggeledelsen straks gøres opmærksom herpå.

4.12	Prøver

Der leveres en prøve på følgende materialer: - <Færdigpudset overflade, materialeprøve> <Der skal opføres en prøvefelt på minimum 4 m2 for fastlæggelse af udfaldskrav. Prøven skal indeholdende eksempler på aktuelle afslutninger, samlinger, beslag, bestykning mv. Prøvefeltet - der danner grundlag for vurdering af kvaliteten af produkter, udførelse samt geometri - skal godkendes af byggeledelsen inden arbejdet påbegyndes. Prøvemontagen kan efter byggeledelsens godkendelse indgå i det færdige arbejde.>

4.13	Arbejdsmiljø

-

4.14	Kontrol

Entreprenøren skal løbende udføre og dokumentere følgende kontroller af bygningsdelen: - <> Når bygningsdelen er færdiggjort, skal den gennemgås af byggeledelsen, før arbejdet kan betegnes som afsluttet. Entreprenøren skal påregne deltagelse i <min. x> gennemgangsmøder.

4.15	D&V-dokumentation

Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdsdokumentation til rådighed: - Brugsanvisning - Reparations- og vedligeholdelsesvejledning - Datablade for alle anvendte materialer - Garantibevis - Oversigt over forventet levetid for bygningensdelen - <>

4.16	Planlægning

Acceptable afvigelser i forhold til principtegninger er angivet på disse. Produktionstegninger skal leveres til bygherrens tilsyn til gennemsyn senest 15 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 1 eksemplar. Produktionstegningerne vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. Produktionstegninger skal omfatte følgende: - <x>