Udarbejdet: 	 		Kontrolleret: 			Godkendt:

# Udbudsbeskrivelse:

# StoVentec C på underlag af StoVentro Y, inkl isolering - Produktspecifik

## Producent

Sto Danmark A/S - Avedøreholmen 48 - 2650 Hvidovre

## Anvendelse

Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration og hjælp i forbindelse med udarbejdelse af udbudstekster og –beskrivelser, hvor Sto Danmark's produkter ønskes anvendt. Teksten er udarbejdet med det formål, at den kan indgå i alle former for udbud, herunder også offentlige- og EU-udbud, hvor produkt- og producentnavne ikke må fremgå. Strukturen i beskrivelsen følger BIPS 1.000 beskrivelsesparadigme, på bygningsdelsniveau, og skal ses som en bruttoliste ift. omfang som kan inkluderes i bygningsdelsbeskrivelsen. Brugeren kan frit kopiere og modificere i tekst og omfang for at tilpasse teksten til det aktuelle behov. Brugen af tegnene ’<’ og ’>’ i teksten angiver, at arkitekten skal vurdere teksten skrevet inden for tegnene og tilpasse denne til det aktuelle projekt. Det skal noteres, at en oplistning inden for disse tegn adskilt af semikolon (;) angiver de aktuelle muligheder for valg i den pågældende situation. Noter venligst at al tekst og data indeholdt i denne udbudsbeskrivelse stilles til rådighed uden nogen form for ansvar fra producentens side. Teksten skal ses som vejledning og inspiration og skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkret projekt og tilpasset den aktuelle lovgivning på området.

# Udbudstekst

## <Identifikationskode > Fugefri ventileret facade med puds

4.1	Orientering

bips B2.240, Basisbeskrivelse - Murværk er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

4.2	Omfang

Levering og montering af isoleret, ventileret facadesystem med teglskaller.

Følgende bygningsdele er omfattet af nærværende bygningsdelsbeskrivelse:

- F.01 - Ventileret facade med teglskaller

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3	Lokalisering

Arbejdet omfatter facader lokaliseret på <bygning x, y og z>

4.4	Tegningshenvisning

Der henvises til følgende tegninger; - <Hovedtegning x> - <Plantegning x> - <Snittegning x> - <Detailtegning x>

4.5	Koordinering

Der skal foretages koordinering med følgende arbejder: - <Betonelementer, leverance og montage> - <Skelletkonstruktioner> - <Tagdækning> - <Døre, vinduer og porte, leverance og montage> - <Tekniske installationer> - <Murværk>

4.6	Tilstødende bygningsdele

Facadepladerne monteres på ydervægge udført i <beton;tegl;træ>. Der skal udføres tilslutninger til forudgående bygningsdele: - <Ydervægskonstruktion> - <Fundamenter, sokkel> - <Tagdækning> - <Døre, vinduer, porte> Bygningsdelene kan forventes overtaget med tolerancer som beskrevet under punktet "mål og tolerancer" i den enkelte bygningsdelsbeskrivelse. Efter nærværende bygningsdel følger følgende bygningsdele/arbejder: - <Sålbænke> - <Sokkel> - <Murkroner> - <Inddækninger> - <Døre, vinduer, porte - fugning>

4.7	Projektering

Nedenstående projekteringsmateriale skal udføres af entreprenøren. - <Montagetegninger og nødvendige supplerende beregninger for hele systemleverancen, inkl. antal og typer af befæstigelser, samt placering af feltbegrænsningsfuger.> For alle byggematerialer tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer, dimensioneringstabeller mv. Al projekteringsmateriale godkendes af byggeledelsen inden igangsætning af arbejdet. Entreprenøren skal påregne deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder.

4.8	Undersøgelser

Før arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren kontrollere, at bygningsdele opført under punktet ”Tilstødende bygningsdele” er udført og har færdige overflader. Såfremt det konstateres, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse ikke er til stede, skal der straks rettes henvendelse til byggeledelsen.

4.9	Materialer og produkter

Bygningsdelen er én samlet systemleverance, som den udførende skal stille en samlet systemgaranti for. Dette inkluderer alle indeholdte materialer og produkter, og systemgarantien skal omfatte både udgifter til materiale og arbejdsomkostningerne i hele garantiperioden.

Isolering

Sto Facadeplade Mineral Cortex RSC 033 Isoleringstype: Systemgodkendt isoleringsplade af mineraluld beregnet til ventileret hulrum Varmeledningsevne λ: 0,033 W/(m*K) Brandklasse: A2-s1, d0 iht. EN 13501-1 Format/Størrelse: < 600x 200; 1200x1800 > mm Tykkelse: < X > mm Fastgørelse: Slagplug med bærende plade Ø90 mm.

Underkonstruktion

StoVentro Y Type: Montagesystem med punktbeslag og lodrette bæreprofiler Beslag type: Punktbeslag bestående af rustfrie vægbeslag med glide og faste punkter, til justerbar fastgørelse at bæreprofiler. Bæreprofil: T og L profiler i aluminium Skal kunne monteres lodret.

Pudsbæreplade

StoCarrier Aero Type: Systemgodkendt glasfiberbelagt pudsbæreplade af glasgranulat - med hovedpart fra returglas - og organisk bindemiddel Pladetykkelse: 12 mm Vægt: 6 kg/m2 Format: < 800 x 1200; 2400 x 1200 > mm Vanddampdiffusionsmodstandstal: 11 µ Varmeledningsevne: 0,09 W/(m*k) Densitet: 500 kg/m3 Bøjning E-modul: 1200-1400 N/mm2 Brand iht. DIN 13501-1: A2-s1,d0 Fastgørelse: Systemgodkendte skruer i rustfrit stål

Grundpuds

StoLevell Evo Type: Systemgodkendt mineralsk pudsemørtel iht. EN 998-1:2016 Brandforhold: A2-s1, d0 Vandoptagelse: Wc 2 Vedhæftningstrækstyrke på beton : ≥ 0,25 N/mm² / Brudbillede B Vanddampdiffusionsmodstandstal µ: < 25

Armering

Sto Glasfibervæv M Type: Systemgodkendt glasfiberarmeringsvæv til grundpuds: Maskevidde: 6 x 6 mm Bredde: 110 cm Fladevægt > 165 g/m² Rivestyrke ved levering ≥ 1750 N/50 mm

Klæbemørtel

StoColl FM-K Type: Systemgodkendt mineralsk fleksibelt klæbemørtel Vanddampdiffusionsmodstandstal µ EN ISO 7783 80 - 100 Vedhæftningstrækstyrke (28 dage) EN 1348 ≥ 0,5 N/mm² Efter lagring i omvekslende frost/tø Vedhæftningstrækstyrke (28 dage) EN 1346 ≥ 0,5 N/mm² Udskridning EN 1308 ≤ 0,5 mm Krav til klæber: C1TE iht. EN 12004>

Teglskaller

<StoBrick 1400-serien Type: Systemgodkendt teglstensskaller. Blødstrøgne, massive Dimensioner: Dansk normalformat, L: 228 x H: 54 x B: 25mm Hjørnevinkel: Dansk normalformat, L: 228/108 x 54 x 25 mm Overlægger: Dansk normalformat, L: 228/108 x 54 x 25 mm Farve: <X>, Monokromt changerende Overflade: <Grov; Med porer; Ujævne kanter; Vertikalt struktureret> Kant: <Ophøjet; Fremskudt; Skarp kant> Glansgrad: Mat. Toleranceklasse: T2. Frostbestandighed: Frostsikker ifølge EN ISO 10545-12/EN 771-1 Vandoptagelse: Vandoptagelse fra 6 % til 25 % Brandmodstand: A1> <StoBrick 100-3000-serien Type: Systemgodkendt teglstensskaller. Glatte, massive. Dimensioner: <240x71x14; 240x52x14; 400x35x14; 440x52x14; 490x40x14; 240x71x12; 240x52x12; 440x52x12; 290x52x14; 490x52x14> mm Hjørnevinkler: Højde som standardteglskaller, længde 240 mm og hjørneflange på 115 mm Farve: <X> Monokromt changerende Overflade: <Glat; Delvist præget med slagger; Vertikalt struktureret> Kant: <Bevidst uregelmæssigt præget; Bølget; Hældende> Glansgrad: <mat/silkemat; Sporadisk blank> Toleranceklasse: T2. Frostbestandighed: Frostsikker ifølge EN ISO 10545-12 Vandoptagelse: Vandoptagelse op til 6% Poreradius: > 0,2 µm Porevolumen: ≥ 20 mm³/g Brandmodstand: A1>

Fugemørtel

StoColl FM-K Type: Systemgodkendt mineralsk mørtel til fugning af teglstensskaller Fugemørtel i henhold til DIN EN 13888 CG2 WA Farvetone: < Naturhvid; Mørkegrå; Grå; Antracit; Gråhvid; Beigehvid; Sølvgrå; Sandbeige; Rødgrå; Orange; Lys Murstensrød; Mørk Murstensrød > Bøjningsstyrke (28 dage) iht. EN 12808: ≥ 2,5 N/mm² Trykstyrke (28 dage) iht. EN 12808: ≥ 15 N/mm² E-modul dynamisk (28 dage) iht. TP BE-PCC: ≥ 15.000 N/mm² Vanddampdiffusionsmodstandstal µ iht. EN ISO 7783: 50 - 70 Brandforhold (klasse) iht. DIN 13501-1: A1

Tilbehør

Bygningsdelen omfatter alle til- og afslutninger til tilstødende bygningsdele, herunder fugebånd, hjørne-, kant-, tagudluftnings-, topkants- og udluftningsprofiler mv. Tilbehør skal være systemgodkendt.

4.10	Udførelse

Montering skal ske i henhold til leverandørens anvisninger og jf. det under punkt 4.7 udførte projektmateriale. Underkonstruktion og isolering fastgøres til underlagt udført under andet arbejde, jf. leverandørens anvisninger. Bæreprofilet monteres lodret, med cc-afstand <max 600> mm Pudsbæreplader monteres i liggende forband på bæreprofilerne med tætte samlinger jf. leverandørens anvisninger. Skruehovedet skal planforsænkes i plan med pladens overflade. Fugebånd monteres mellem pladen og tilstødende konstruktioner Før grundpuds og armering påføres hele facaden, udføres diagonalarmering (min. 400 x 250 mm) samt forstærkning af lysninger og hjørner. Diagonalarmering skal lægges på steder som risikerer revner, f.eks. ved tilslutninger til fremspringende konstruktioner samt hjørner ved åbninger. Diagonalarmeringen skal lægges helt ind til åbningens hjørne. Grundpuds påføres, armeringsvæven presses ind i den våde grundpuds, og overfladen jævnes godt. Armeringsnettet skal ligge i den yderste 1/3-del af grundpudsen, dog vel indbadet. Kantprofilernes armering pudses ind i grundpudsen. I falser og på udvendige hjørner benyttes speciel hjørnearmering. Denne skal pudses ind i grundpudsen. Grundpudsen skal være hærdet før overfladebehandling. Hele pudslaget skal kontrolleres inden yderligere overfladebehandling foretages. Teglstensskaller påklæbes iht. floating buttering metoden til den hærdede grundpuds med klæbemørtel jf. leverandørens anvisninger, og i følgende udformning, og fuges efterfølgende med fugemørtlen: Forbandt: <x> Fugeform: <x> Evt. efterfølgende afvaskning skal foregå oppefra og nedefter. Anvendelse af syre må ikke forekomme. Der udføres af- og tilslutninger til alle tilstødende bygningsdele jf. projektets tegningsmateriale og leverandørens anvisninger.

4.11	Mål og tolerancer

Følgende mål og tolerancer for bygningsdelen skal overholdes: - jf. Tolerancer.dk, Skalmure. for de ved arbejdes udførelse gældende retningslinjer. - Pudstykkelse: Tykkelsen af grundpudslag skal ligge mellem <5 og 8> mm. Ved kontrol skal et gennemsnit på 10 målinger være minimum 6 mm. Overtrædes disse, skal byggeledelsen straks gøres opmærksom herpå.

4.12	Prøver

Der leveres en prøve på følgende materialer: - <Teglskaller, materialeprøve> <Der skal opføres en prøvefelt på minimum 4 m2 for fastlæggelse af udfaldskrav. Prøven skal indeholdende eksempler på aktuelle afslutninger, samlinger, beslag, bestykning mv. Prøvefeltet - der danner grundlag for vurdering af kvaliteten af produkter, udførelse samt geometri - skal godkendes af byggeledelsen inden arbejdet påbegyndes. Prøvemontagen kan efter byggeledelsens godkendelse indgå i det færdige arbejde.>

4.13	Arbejdsmiljø

-

4.14	Kontrol

Entreprenøren skal løbende udføre og dokumentere følgende kontroller af bygningsdelen: - <> Når bygningsdelen er færdiggjort, skal den gennemgås af byggeledelsen, før arbejdet kan betegnes som afsluttet. Entreprenøren skal påregne deltagelse i <min. x> gennemgangsmøder.

4.15	D&V-dokumentation

Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdsdokumentation til rådighed: - Brugsanvisning - Reparations- og vedligeholdelsesvejledning - Datablade for alle anvendte materialer - Garantibevis - Oversigt over forventet levetid for bygningensdelen - <>

4.16	Planlægning

Acceptable afvigelser i forhold til principtegninger er angivet på disse. Produktionstegninger skal leveres til bygherrens tilsyn til gennemsyn senest 15 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 1 eksemplar. Produktionstegningerne vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. Produktionstegninger skal omfatte følgende: - <x>